基于FPGA的音频采样率变换

一、赛题简介

不同采样率的数字音频之间的数字交互，需要做采样率的变换。比如CD机的44.1K的数字音频与电脑的48K数字音频之间的数据传输，需要做44.1K到48K的转换。

实现原理

通过插值（升采样）或抽取（降采样）技术实现。

常用的插值算法

（1）线性插值：简单快速，但可能引入高频噪声。

（2）多项式插值：平滑过渡，适合短时信号。

（3）Sinc插值：理论最优，需计算复杂度较高。

二、基本任务：

采用线性插值的算法用FPGA（Verilog或System Verilog）实现数字音频信号的采样率变换。数据位就用16或24位数据，FPGA输入采样频率44.1KHz，1 KHz正弦波，输出为采样频率48KHz。建议:fpga外围可以有ad/da芯片，也可以用I2S接口的音频输入输出芯片。

1：FPGA实现线性插值算法的采样率变换；

2：Matlab验证插值算法（FPGA仿真的数据）；

3：Matlab验证算法产生的数据的波形失真度 （THD计算，FFT分析仿真的数据）。

三、发挥部分

4：FPGA实现线性插值算法的采样率变换加FIR低频滤波。

5：Matlab验证算法产生的数据的波形失真度（THD计算，FFT分析仿真的数据）。

6：对比3和4的失真度的值，验证加FIR低频滤波器后的效果。

- 四、要求：

- 做出仿真（Modelsim或Vivado），并产生仿真数据，通过Matlab来验证数据。进行实物演示。