河北大学第六届智能计量仪器设计大赛常规赛道分设三个赛道：

其中，赛道一专为大一年级所设，其他年级不可跨选此赛道，对大一年级参赛选手不设限制，可选择本次大赛任意赛道。

赛道一： “创新+创意”方案设计

本届大赛“创新+创意”方案设计赛道，专为刚刚接触嵌入式技术的大一新生设置。我们深知，技术的掌握需要时间沉淀，但创新创意的眼光可以从此刻开始培养。更可贵的是，跨界思维本身，就是一种可以独立于技术积累而先行生长的重要能力。在这个赛道里，我们不追求复杂的电路设计，不苛求高深的算法实现，我们只想邀请你用一颗善于观察的心，重新审视身边的传感器，看看当它走出“本行”，还能在另一个世界里创造怎样的价值。

你可以：
1、选择任意一种或几种传统传感器；
2、突破它的“出厂设置”，为它寻找一个未曾设想的应用场景——跨界应用，是这个赛道的核心所在；
3、讲述你的创意故事：发现了什么痛点？传感器如何解决？

我们期待看到：
1、跨界创新性：大胆跳出传感器原有的应用领域，在看似无关的场景中，找到新颖而合理的用途；
2、生活实用性：方案解决真实生活痛点，提升便利性、安全性或社会效益；
3、技术适配性：合理利用传感器特性，逻辑自洽，具备可行性。

赛道二：“物联网”智能化方案设计

赛题：基于电碳测算的智能家居柔性用能优化系统

随着国家“十五五”规划对碳达峰、碳中和目标的深入推进，能源消费端的绿色转型已成为实现双碳战略的关键环节。作为能源消耗的重要组成部分，居民家庭用能占比持续增长，其柔性化、智能化管理对于提升电网调节能力、促进可再生能源消纳、降低全社会碳排放具有重要现实意义。

本题目旨在引导学生综合运用物联网技术、嵌入式系统、电能计量等多学科知识，设计并制作一套基于电碳测算的智能家居柔性用能优化系统。系统需实时监测模拟负载的用电数据，动态接收电网碳排放因子信号，并依据预设优化策略自动决策负载的运行状态或功率，实现家庭用能的“源-荷-碳”协同互动。

要求：

（1）制作两个模拟负载

①用大功率LED灯模拟热水器，可以通过PWM调节亮度

②用电机模拟空调，可以通过PWM调节转速

（注意：LED和电机要能实际消耗功率，以便测量电流电压。上述两个电路要独立控制。）

（2）测量每个负载的电压、电流，计算功率和累计用电量（kWh），要求精度5%。

（3）设计碳排计算模型，能读取预设的“动态碳排放因子”，并计算碳排放量。

（4）设计本地显示界面（如OLED屏），实时显示电压、电流、功率、累积用电量、碳排放因子和碳排放量等信息。

（5）实现本地自动控制，即：当碳排因子超过阈值时，系统自动切断高耗能模拟负载（如热水器），低于阈值时恢复供电。

（6）实现数据通过蓝牙、Wi-Fi或其他无线方式传输至手机或PC端。

（7）引入用户在场检测，当检测到用户在场且碳排因子高时，系统仅降低功率而非断电（如调光），实现“减碳不降低体验” 。

说明：

1、要求（3）中的碳排放因子指“每用1度电，排放多少克二氧化碳”。比如火电是800 g CO₂/kWh，太阳能是50 g CO₂/kWh。碳排放因子由评委现场给出（通过信号发生器输出一个模拟电压，0~3.3V电压对应0~1000 g CO₂/kWh）。装置需预留ADC接口，用ADC读取电压，换算成碳排放因子。

2、要求（3）中，碳排放量的计算公式为：碳排放量 = 用电量 × 碳排放因子。

赛道三：“人工智能” 智能化方案设计

赛题：三子棋游戏装置

随着人工智能技术的快速迭代，人机对弈作为检验机器智能水平的重要标尺，正从固定规则下的算力比拼向复杂环境下的自主决策演进。自AlphaGo开创性地将深度学习与博弈树搜索相结合以来，智能博弈系统已在棋类游戏中展现出超越人类的决策能力，但现有装置多依赖固定棋盘与理想光照环境，难以适应实际应用中棋盘旋转、棋子移位、光照变化等复杂场景，在动态感知、自适应抓取与容错决策等方面仍面临技术挑战。

本题目以经典三子棋游戏为载体，旨在鼓励学生综合运用嵌入式系统设计、图像识别与处理、伺服运动控制及博弈策略算法等知识，设计并制作一套具备环境适应能力的智能对弈装置。该装置需在棋盘随机旋转、棋子位置变动等动态条件下，依托视觉反馈实时感知棋局状态，通过运动机构精准完成棋子的抓取与落子，并基于博弈决策模型实现不输棋的智能对弈策略。

任务：

设计并制作三子棋游戏装置，能够控制机械臂或其他机构放置棋子，实现人 机对弈。图 1 所示的三子棋棋盘和棋子位置示意图中，棋盘由黑色实线围成 9 个方格，人、机分别从棋子放置处拾取棋子并放置到方格中，先将己方的 3 个棋 子连成一线（横连、竖连、斜连皆可）即获胜。

图1 三子棋棋盘和棋子示意图

要求：

（1）装置能将任意 1 颗黑棋子放置到 5 号方格中。

（2）装置能将任意 2 颗黑棋子和 2 颗白棋子依次放置到指定方格中。

（3）将棋盘绕中心±45°范围内旋转后，装置能将任意 2 颗黑棋子和 2 颗 白棋子依次放置到指定方格中。

（4）装置执黑棋先行与人对弈（第 1 步方格可设置），若人应对的第 1 步白棋有错误，装置能获胜。

（5）人执黑棋先行，装置能正确放置白棋子以保持不输棋。

（6）对弈过程中，若人将装置下过的1颗棋子变动位置，装置能自动发现并将该棋子放置回原来位置。

说明：

1、三子棋棋盘和棋子在测评时由选手自带。棋盘尺寸如图1所标，其背景颜色由选手自定；棋子直径约 22±2mm，材质由选手自定。图1中的蓝色标注及虚线等，实物中不出现。黑、白棋子在放置处各摆成 1 列，棋子间距不限。

2、装置放置棋子的过程中，不可触压黑实线；放置后不可脱离方格区域；放置一颗棋子的时间不大于15s否则扣分。

3、要求（2）（3）中，装置可设置黑棋子和白棋子被放置的方格号。

4、要求（4）（5）中，人下完 1 步棋后，通过按动装置上的某唯一指定按 钮通知装置，同时启动计时；装置下完 1 步棋后，通过亮灯指示，计时停止。

5、要求（6）中，在人下棋期间，并不下新子，而是将装置下过的 1 颗棋子变动位置；轮到装置下时，装置能将被变动的棋子放置回原来位置，时间不大 于15s。

6、装置应能适应正常室内照明环境，测试时不得有特殊照明条件要求。