赛题一：基于热电偶的快速响应温度计

随着现代工业、科研以及日常生活的快速发展，温度测量已经成为一个不可或缺的重要环节。在众多测温技术中，热电偶测温以其测量范围广、适应性强、性能稳定等优点，在工业自动化、航空航天、新能源、医疗设备等领域得到了广泛应用。然而，传统热电偶测温系统在某些特定应用场景下，如高速运转的机械设备、快速变化的化学反应过程等，存在响应速度慢、测温精度不足等问题。这些问题不仅影响了生产效率和产品质量，还可能对设备和人员安全构成威胁。因此，开发一种基于热电偶的快速响应测温系统，以提高测温精度和响应速度，成为当前测温技术领域的研究热点。

任务说明：

1、根据测温范围与精度要求，选择合适的材质进行制备热电偶。完成信号调理电路、数据采集与处理模块、人机交互软件和通讯接口模块的设计开发。

2、实现信号调理电路设计，完成硬件电路的原理图设计与PCB制作。

3、完成针对传感器的数据处理，包括放大、滤波、线性化等。

4、完成热电偶温度计的制备，实现准确温度测量，并进行实时温度显示。

5、评审现场进行实际测试和评价。

技术评价指标：

（1）量程：不低于0-600℃；

（2）精度：≤±0.5℃或者±0.5%；

（3）采样率（热响应时间）：≤5Hz（≤5S）；

赛题二：动态无线体温监测仪

随着智能医疗和可穿戴设备的快速发展，实时、动态、无线的体温监测技术在临床监护、家庭健康管理、公共卫生防疫等领域具有重要应用前景。传统体温测量方式多为单点测量，难以实现连续动态监测，且数据无法实时上传分析，难以满足现代医疗对精准、实时、远程监测的需求。

本题目旨在鼓励学生综合运用传感器技术、嵌入式系统、无线通信、信号处理等知识，设计并实现一款动态无线体温监测仪，实现对人体体温的连续、高精度、无线传输监测，并具备数据存储、异常报警、远程查看、舒适佩戴等功能。

任务说明：

1、传感器选型与信号调理电路设计：选用合适的体温传感器（如NTC热敏电阻、红外传感器、数字温度传感器等），设计信号采集与调理电路。

2、数据采集与处理模块开发：实现温度信号的采集、放大、滤波、校准等处理。

3、无线通信模块设计：实现体温数据通过蓝牙、Wi-Fi或其他无线方式传输至手机或PC端。

4、人机交互与显示模块设计：设计本地显示界面（如OLED屏），实时显示体温值、状态、电量等信息。

5、异常报警功能实现：设定体温异常阈值，支持声光报警提示。

6、数据存储与管理功能：支持本地存储历史体温数据，支持查询、导出等功能。

7、系统集成与实物演示：完成硬件组装、软件调试，进行现场功能演示与性能测试。

评价指标：

1. 测量性能指标

- 测量范围：32℃-45℃（覆盖人体体温范围）

- 测量精度：≤ ±0.1℃（在36℃-38℃范围内）

- 响应时间：≤ 2秒

- 分辨率：0.1℃

- 采样频率：≥ 1Hz（动态监测）

2. 功能指标

- 无线通信：支持蓝牙（或Wi-Fi）通信，传输距离 ≥ 10米

- 数据显示：支持手机APP或PC端远程查看

- 异常报警：体温低于或高于设定值时触发声光报警

- 数据存储：≥ 100条记录，支持历史数据查询

- 电源管理：支持电池供电，续航时间 ≥ 24小时

3. 非技术指标

- 引用至少1部相关行业标准（如YY 0785-2010《医用体温计》等）

- 分析环境温度、电磁干扰、佩戴方式等因素对测量结果的影响

- 提供系统可靠性、稳定性分析